Администрация

Лидского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 февраля 2020 г.  	 	 	 	 	                                  № 21

п. Заборье

Об утверждении типового проекта  мест ( площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района  Ленинградской области

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния территорий населенных пунктов на территории Лидского сельского поселения, от 24 июня 1998 года № 89 «Об отходах производства и потребления», В соответствии с Распоряжением Правительства Ленинградской области от 02.12.2019 N 802 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в рамках государственной программы Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области";

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить типовой проект объекта накопления твердых коммунальных отходов      согласно приложению, к настоящему постановлению;

2.При создании объекта накопления твердых коммунальных отходов за счет субсидий из областного бюджета Ленинградской области использовать утвержденный типовой проект объекта накопления твердых коммунальных отходов;

3.Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте администрации муниципального образования Лидское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области  http://www.лидское-адм.рф/;

4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации	Н.П. Козлова

Разослано:  сайт ЛСП, в дело

Приложение №1

Типовой проект объекта накопления твердых коммунальных отходов

Устройство железобетонного основания площадки

(габариты площадки 9,0 х3,5 метров)

- Устройство котлована на глубину 0,57 м;

- Укладка нетканого материала Тайпар SF-56;

- Устройство песчаного основания толщиной 0,20 метра с планировкой и уплотнением;

- Устройство щебеночного основания толщиной 0,15 метра с планировкой и уплотнением;

- Укладка плит 2П30-18-30 (3,0 х1,75 х 0,17м.) в количестве 6 штук на выравнивающий слой из цементно –песчаной смеси толщиной 0,05 метра; сварка плит между собой в местах монтажных петель; укладка в стыке между плит шнура Вилатерм с заливкой сверху горячим битумом;

- Восстановление благоустройства (озеленения) в радиусе 1,0 метра от площадки.

Изготовление и монтаж металлоконструкций навеса

(размер по основанию 2,0 х 6,3 метров, высота до покрытия: задняя стенка- 1,60 метра, фасадная часть -2,20 метра)

- Навес представляет собой полностью сварную конструкцию, монтируемую на месте без резьбовых соединений.

- Несущей конструкцией навеса являются 6 стоек, выполненных из профильной трубы сечением не менее 60х60х4 мм. На стойках предусмотрены опорные пластины из листовой стали толщиной не менее 6 мм. Крепление стоек к железобетонному основанию выполняется клиновыми анкерами длиной не менее 90 мм. В количестве не менее 2 (двух) на стойку.

- Металлическая конструкция навеса представляет собой две продольные балки из профильной трубы 60х60х4 мм. По верху стоек, 5 арок из профильной трубы 60х30х3 мм. закрепленные за под лицо с продольными балками при помощи сварки и скрепленные между собой по средине профильной трубой 30х30х3 мм.

- Материал каркаса под обшивку стен профлистом: профильная труба 40х20х2 мм.

- Покрытие металлических деталей: грунт ГФ 021 в два слоя с промежуточной сушкой и последующей покраской эмалью ПФ-115(цвет RAL 7035).

Устройство покрытия крыши и стен навеса

- Устройство покрытия крыши – покрытие по металлическому каркасу из профлиста С21 толщиной 0,7 цвет RAL7035. Крепление с помощью самонарезающих винтов через шайбы.

- Устройство стен и перегородок – высота обшивки боковых и задней стен-1,10 метра. Высота перегородки -1,10 метра. Материал обшивки – профнастил С21 толщиной 0,7 мм (цвет RAL 7035). Крепление с помощью самонарезающих винтов. Высота между плитой основания и материалом обшивки -0,1метра.

Ориентировочная стоимость материалов по строительству контейнерной площадки для складирования твердых бытовых отходов

| Наименование материалов | Кол-во | Ед.изм. | стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Труба проф. 60х30х3 | 24 | п.м. | 4 500,00 |
| Труба проф. 60х60х4 | 11,1 | п.м. | 2 380,00 |
| Труба проф. 40х20х2 | 58 | п.м. | 8 100,00 |
| Профнастил металл профиль МП-20 -1100 0,7мм ZN | 12 | п.м. | 18500,00 |
| Профиль торцевой UP 2,1м | 6 | шт. | 400,00 |
| Лист 10 мм. | 0.06 | п. м. | 320.00 |
| Полоса 40х4 | 3 | п. м. | 400,00 |
| Профнастил металл профиль МП-20 -1100 0,7мм ZN | 16 | м2 | 17040,00 |
| Саморез кровельный 5,5 х19 | 160 | шт. | 650 ,00 |
| Профиль соед.разъемный НРС 6 м. | 2 | шт. | 1 680,00 |
| Саморез с термошайбой | 150 | шт. | 1 980,00 |
| Щебень 20-40 |  |  | 20 000,00 |
| Песок |  |  | 10 000 ,00 |
| геотекстиль |  |  | 5 000,00 |
| Плита 2п30-18-30 |  |  | 36 000,00 |
| Крепеж | 1 | Уп. | 1 100,00 |
| Краска | 5 | Кг. | 4950,00 |
| изготовление | 1 | Шт. | 55 000,00 |
| ИТОГО |  |  | 188 000,00 |